供电适配器（PSA）线路内阻算法

以戴维南定理计算出输入交流供电系统线路内阻（质量），以内阻大小限制交流线路供电功率。

图（1-0））戴维南等效电压源

如图（1-0）所示：根据戴维南定理，交流电源供电系统可以等效为：一个理想电压源VO（内阻为零），和一个内阻RO串联供电。内阻RO代表了整个供电线路质量：包括了从配电室到用到场所电源插座供电线路电阻、各段交流开关电阻、各段交流保险丝电阻、充电器交流输入插接件电阻、充电器交流输引线电阻、充电器焊点电阻等全部有电流损耗的线路器件；RO是可以量化测试的，这些工作由MCU智能完成。

PFC输出电压和输出电流能够精密控制和高精度测试；交流输入电压能够高精度测试；AC/DC转换效率很高（98%）。MCU可以通过交流输入电压（VO）、PFC输出电压（VPFC）、PFC输出电流（IPFC）、运算得出交流输入电流（IO）：

VPFC×IPFC＝VO×IO×0.98    （输出功率=输入功率×转换效率）

IO＝(VPFC×IPFC)/( VO×0.98)

即：IO＝1.02×IPFC ×VPFC/VO

充电器开机正常输出后：

1、控制PFC直流供电线路输出为：IPFC1；测得输入交流供电电压为：VO1；PFC输出电压为：VPFC1；交流输入电流为：IO1＝1.02×IPFC1× VPFC1/VO1；

2、控制PFC直流供电线路输出为：IPFC2，测得输入交流供电电压为：VO2；PFC输出电压为：VPFC2；交流输入电流为：IO2＝1.02×IPFC2× VPFC2/VO2；

两次测试时间间隔很短，交流供电电压VO基本不变。

则：VO1＋(IO1×RO)＝VO     ⑴

VO2＋(IO2×RO)＝VO     ⑵

VO2＋(IO2×RO)﹣VO1﹣(IO1×RO)＝0    ⑵﹣⑴

(IO2×RO)﹣(IO1×RO)＝VO1﹣VO2

即：RO＝(VO1﹣VO2)/(IO2﹣IO1) 。

RO＝(VO1﹣VO2)/(IO2﹣IO1)

＝(VO1﹣VO2)/( 1.02×VPFC2×IPFC2/VO2﹣1.02×VPFC1×IPFC1/VO1)

＝(VO1﹣VO2)/[1.02×(VPFC2×IPFC2/VO2﹣VPFC1×IPFC1/VO1)]

即：RO＝(VO1﹣VO2)/ 1.02/(VPFC2×IPFC2/VO2﹣VPFC1×IPFC1/VO1)]。

例如：IPFC1=2A、IPFC2=4A、VO1=214V、VO2=210V、VPFC1=410V、VPFC2=400V：

RO＝(214﹣210)/[1.02×(4x400/210﹣2x410/214)]=1.027（Ω）

根据实验测试RO上总热功耗限制在200W供电系统线路是安全的。RO上热功耗：PO＝IO2×RO，，

即：IO＝(PO/RO)1/2＝PO1/2/RO1/2。

例如：线路损耗电阻0.5Ω，取PO＝200W，线路安全电流：

IO＝PO1/2/RO1/2＝2001/2/0.51/2＝20(A)

在实际电路中控制的是PFC输出电流，PFC输出电流能够精密控制和高精度测试，把IO折算为PFC输出电流以便于精密控制：

PFC转换效率(98%)；交流输入功率（IO×VO）；PFC输出功率(IPFC×VPFC)。

IO×VO＝IPFC×VPFC/0.98

PFC输出电流：

IPFC＝0.98×IO×VO/VPFC

例如：线路损耗电阻0.5Ω、交流输入电压220V、交流输入电流20A、PFC电压440V：

IPFC＝0.98×IO×VO/VPFC＝0.98×20×220/440＝9.8(A)。

精密控制PFC输出电流、电压就能精密控制交流输入限制功率，使交流供电线路在发热安全范围最大功率供电。

在充电过程中因为线路发热环境温度的变化等变化，RO会有变化，定期测试RO计算出即时IPFC精密控制PFC输出电流，使交流供电线路在发热安全范围最大功率供电，挖掘交流供电线路最大潜力，使用户方便充电、敢充电、放心充电、安全充电、快速充电。